Lisa 1

Tehniline kirjeldus

Hankija: Tapa Vallavalitsus

Väikehange: CO2 laserlõikepink Tamsalu Koolile

Hoone asukoht ja paiknemine

Asukoht: Tamsalu Kool, Kesk 11, Tamsalu, Tapa vald.

Hankija eesmärk

Hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt, eelarvekohaselt ja optimaalsete kuludega soetada Tamsalu Koolile õppeotstarbel laserlõikuspink. Seadme vajadus Tamsalu koolile on tagada, et suudetaks kaasas käia kaasaegse tehnoloogiaga ning anda õpilastele võimalus ja teadmine, kuidas kasutada tänapäevast tehnoloogiat erinevate esemete valmistamisel.

Hanke kirjeldus ja nõuded pakkujale

Täpsemad tööde kirjeldused:

• Kõik materjalid, töövahendid, tarvikud, jäätmete utiliseerimine ja transport on pakkuja poolt.

• Töö teostus peab sisaldama kõiki tegevusi, mis on vajalikud käesoleva hanke kvaliteetse tulemuse saavutamiseks.

• Hankes osaleja peab olema registreeritud äriregistris.

• Pakkujal on võimalus eelnevalt ruumiga kohapeal tutvuda. Tutvumiseks palun aeg kokku leppida e-posti aadressil: mihkel.kurg@tamsalukool.ee või telefonil 58609119.

--------------------------------------------------------------------------------

Toode: Tehnilised nõuded ja koosseis

Soovitav seade on CO2 laserlõikepink, mis on ehitatud tööstusliku kvaliteediga komponentidest ja on vastavuses Euroopa standarditele.

I. Seadme spetsifikatsioonid ja jõudlus

| Parameeter | Nõue / Kirjeldus |
| --- | --- |
| Laserlõikuri tüüp | CO2 laserpink |
| Laseri võimsus (miinimum) | Miinimum 80W. Pakutav lahendus peab tagama stabiilse väljundvõimsuse. |
| Tööala (miinimum) | Miinimum 450 mm x 900 mm. |
| Tööala pikendus | Seadmel peab olema võimalus tööala pikendada või olema tagant avatud disain pikema materjali lõikuseks. |
| Materjali maksimaalne paksus / Z-telje ulatus | Materjali suurim paksus vähemalt 120 mm. Z-telje ulatus peaks olema piisav. |
| Lõikekiirus (maksimaalne) | Laseri maksimaalne kiirus peab olema vähemalt 500 mm/s. |
| Lõikevõimekus (Puit/Vineer) | Seade peab suutma lõigata vähemalt 20 mm vineeri või puitu ühe lõikega. |
| Laseri täpsus | ±0,1 mm. |
| Minimaalne laserkiire paksus | 0,5 mm. |
| Töölaud | Kärgtöölaud (Honeycomb desk). |
| Positsioneerimine | Punane lasertäpp. |
| Töövool | 240V. |

II. Tarkvara ja juhtimine

| Parameeter | Nõue / Kirjeldus |
| --- | --- |
| Kontroller | Seadmel peab olema tööstuslik kontroller, mis töötab eraldiseisvalt arvutist. |
| Juhtpaneel | Nutikas puutetundlik kontroller või juhtpaneel (displeipaneel). |
| Tarkvara ühilduvus | Tarkvara peab olema kasutajasõbralik CAD/CAM tüüpi lahendus. |
| Tarkvara funktsioonid | Programm peab võimaldama joonestamist otse laserisse või töötamist mujal tehtud failidega. Peab toetama enimlevinud pildiformaate ja kõiki süsteemi fonte. |
| Baasparameetrid | Pingiga peaksid kaasas olema baasparameetrid erinevate materjalide lõikamiseks ja graveerimiseks. |
| Automaatika | Seadmel peab olema Autofookus ning eelistatud on intelligentne automaatika Z-telje täpseks seadistamiseks, et minimeerida käsitsi seadistamist. |
| Ühendus | WiFi ja/või USB ühilduvus, eelistatult ka Ethernet. |

III. Lisasüsteemid, Ohutus ja Hooldus

| Parameeter | Nõue / Kirjeldus |
| --- | --- |
| Jahutussüsteem | Laseril peab olema jahutussüsteem. Nõutav on eraldiseisev või sisseehitatud aktiivne vesijahutus. |
| Voolu alarm | Jahutussüsteemiga kaasas voolualarm. |
| Vingu/Suitsu eemaldus | Laseril peab olema vingu-suitsu automaatne eemaldus /ventilatsioonisüsteem. |
| Ohutusstandard | Seade peab vastama kõrgeimatele ohutusnõuetele. Eelistatud on Class 1 Laser Safety Product, mis on täielikult suletud ja seotud maksimaalse ohutuse tagamiseks. |
| Ohutusfunktsioonid | Automaatne ülekoormuskaitse. Eelistatud on integreeritud tulekahju tuvastamise ja CO₂ summutussüsteemi olemasolu standardvarustuses. |
| Hooldusvajadused | Võimalikult väikesed/lihtsad hooldustööd. |

IV. Materjalivalik

CO2 laserlõikur sobib eelkõige mittemetalliliste materjalidega töötamiseks. Sobivate materjalide hulka kuuluvad: akrüül, vineer, paber, kivi, nahk, kumm, marmor, puit, plastid, kangad, MDF-plaat, klaas, papp, kork, graniit ja keraamika. Anodeeritud või töödeldud metalle saab graveerida.

Tööde teostamise aeg

Tööd peavad olema lõpetatud ja seade kasutamiseks valmis hiljemalt 19.12.2025.

Muud tingimused

- Tarne, paigaldus ja seadistamine on hinna sees.

- Ventilatsiooni paigaldamiseks loob hankija valmiduse.

- Elektri valmidus on paigalduskohas olemas.

- Koolitus: Pakkuja peab tagama koolituse personalile/kasutajatele. Koolitus peab aitama koheselt alustada lõikamis- või lasergraveerimisega. Baaskoolitus peaks olema piisav, et ka varasemalt kogenematu kasutaja saaks tööle hakata.

- Hooldus: Pakkuja peab pakkuma esimest hooldust koos juhendamisega.

- Klienditugi: Pakkuja peab pakkuma tasuta kliendituge toote kasutamisel.

- Garantii: Laserlõikepingile rakendub 24 kuuline garantii.

- Töövõtja teostab garantiilist remonti ja sellega kaasnevaid erakorralisi hooldusi.