Lisa1

Hankija: Tapa Vallavalitsus

Väikehange:  Roheline 6, Tapa linn I korruse pesuruumi renoveerimine

1. Lammutus- ja ettevalmistustööd

  - Olemasolevate kraanikausi ja muude sanitaarseadmete eemaldamine ja utiliseerimine;

  - Põrandakatete eemaldamine kogu ruumi ulatuses;

  - Olemasolevate siseuste ja välisukse demontaaž ja vaheseina lammutamine esiku ja siseruumi vahelt;

  - Pesuruumi ja esiku puitpõranda täielik lammutamine kuni aluspinnani;

  - Duširuumi ja WC vahelise siseseina täielik lammutamine;

  - Siseseinte puhastamine vanast viimistlusest, mustusest ja tolmust;

  - Kõikide lammutustööde käigus tekkinud ehitusjäätmete koristus ja nõuetekohane utiliseerimine.

- Konstruktsioon ja põrandatööd

  - Pesuruumi aluspõrandale EPS-plaatidest soojuskihi paigaldamine;

  - Armatuurvõrgu paigaldamine;

  - Tasanduskihi valamine koos vajalike kalletega (dušialal trapi suunas);

  - Dušiala seinte ja kogu pesuruumi põranda hüdroisoleerimine vastavalt niiskete ruumide standarditele;

  - Dušiala tagumise kahe seina plaatimine.

- Süsteemide rajamine

  - Uue vee- ja kanalisatsioonisõlme (torustiku sõlme) rajamine seina pealselt;

  - Uue süvistatud elektrisüsteemi rajamine (kaabeldus, karbikud);

  - Rajada toimiv mehaaniline ventilatsioonisüsteem duširuumi ja WC-ruumi teenindamiseks:

    - Freesida välisseina üks ava: Paigalda värskeõhuklapp;

    - Paigaldada ripplae kohale üks tsentraalne ventilaator, mis on võimeline tagama väljatõmbe;

    - Ventilaator tuleb ühendada ruumi elektrisüsteemiga ning varustada lülitiga süsteemi käivitamiseks ja väljalülitamiseks.

- Viimistlustööd

  - Seinad tuleb puhastada, pahteldada siledaks ja tasaseks ning viia loodi, et saavutada kvaliteetne aluspind;

  - Olemasolev radiaator tuleb tööde teostamiseks ettevaatlikult demonteerida, selle tagune seinapind korrastada (puhastada, pahteldada, viimistleda) ning seejärel puhastatud radiaator tagasi paigaldada (koos vajalike ühendustega);

  - Seinte värvimine niiskuskindlate värvidega vähemalt kahes kihis (Värvitoon kooskõlastatud tellijaga);

  - Ripplae paigaldamine;

  - Lakke niiskuskindla LED-valgustuse paigaldamine;

  - Dušiala seinte katmine keraamiliste kahhelplaatidega (Värvivalik kooskõlastatud tellijaga).

5. Põrandakatted ja uksed

  - Kogu ruumi põrandate katmine PVC-kattega, mille ääred on ülestõstega seinale;

  - WC uue siseukse paigaldamine (ratastooliga ligipääsu laius, min 850mm). Uksepiirete viimistlemine liistudega;

  - Pesuruumi välisukse vahetamine EI30 tulepüsivusega ukse vastu (ratastooliga ligipääsu laius, min 850mm).

- Sanitaartehnika ja seadmete paigaldus

  - Sanitaarseadmete paigutuse erinõuded: Hetkel ruumis paiknev duši asukoht säilitatakse (uus dušinurk/trapp paigaldatakse samasse kohta). WC-poti paigutus nihutatakse ruumi keskosast seina paremas suunas (vastavalt kokkuleppele). Duši kõrvale paigaldatakse valamu/kraanikauss, mille kõrvale tuleb ka pesumasin.

  - Järgnevad paigaldustööd peavad lähtuma punktis 6.1 toodud paigutusest:

    - 100L veeboileri kinnitamine WC tagumisele seinale koos vee- ja elektriühendustega;

    - Inva-WC-poti paigaldamine koos seinatugedega;

    - Kraanikauss koos valamukapiga paigaldus;

    - Segistite paigaldamine (kraanikauss ja dušš);

    - Peegli paigaldamine kraanikausi kohale;

    - Olemas oleva pesumasina paigaldamine koos vajalike ühendustega;

    - Duššialale käetoe ja dušikardina süsteemi paigaldamine.

- Joonisel on märgitud punasega ruumi paiknevuse asukoht. (Lisa2)

Pakkumises tuleb arvestada ka selliste tööde teostamisega, mis ei ole küll käesolevas tehnilises kirjelduses otseselt kirjeldatud, kuid on objekti tegelikust olukorrast tulenevalt vältimatult vajalikud ehitustööde edukaks lõpuleviimiseks. Hankija eeldab, et pakkuja on objekti olemasoleva olukorraga põhjalikult tutvunud ning on pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes oma professionaalsele kogemusele ja pädevusele sarnaste projektide teostamisel. Pakkujatel on võimalus eelnevalt kokku leppida objektiga kohapeal tutvumine, saates e-kirja kadi.rimm@tapa.ee või telefonil 58846330.