Lisa 1

Tehniline kirjeldus

Tamsalu Kooli kuppelnõudepesumasina soetamine

Hoone asukoht ja paiknemine

Kesk 11, Tamsalu, Tapa vald.

Hankija eesmärk

Hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt, eelarvekohaselt ja optimaalsete kuludega soetada Tapa valla köögile kuppelnõudepesumasin koos paigaldusega. Köök on remonttööde ajal kasutuses. Tööde teostamine tuleb Tapa Valla Köök juhatajaga kokku leppida.

Hanke kirjeldus ja nõuded pakkujale

Täpsemad tööde kirjeldused:

• kõik materjalid, töövahendid, tarvikud, transport, jäätmete utiliseerimine ja transport on pakkuja poolt;

• töö teostus peab sisaldama kõiki tegevusi, mis on vajalikud käesoleva hanke kvaliteetse tulemuse saavutamiseks;.

Kuppelnõudemasinate spetsifikatsioon:

| Toode | Tehnilised nõuded ja koosseis |
| --- | --- |
| Kuppelnõudepesumasin Mõõdud: ca 720x760x1550mm Elekter: 10 - 10,3kW, 400V | -min kolm pesuprogrammi: 1,2; 1,7 ja 3,2 minutit. Pesuprogrammide pikkust peab olema võimalik muuta vastavalt kasutaja soovidele. - mahutab küljeliasendis GN vorm või 600 x 400mm transportkasti, nõude kõrgus min 500mm - tootlikkus u 50 korvi/ h - korvi suurus 500 x 500 mm - heli-ja soojusisolatsioon - elektrooniline juhtimine - programm käivitub kupli sulgemisel - juhtpaneel kuvab: pestud korvide arvu (päevas ja kokku), valitud programmi, temperatuurid ja järelejäänud pesemisaja - masin jälgib pesu- ja loputusvee temperatuuri ja jätkab pesemist, kui loputustemperatuur on liiga madal - masin hoiatab loputusvee nõrga voolu eest - masin informeerib suletud veekraanist ja paigast ära olevast ülevoolutorust - automaatse puhastus programm - pesuvars tühjeneb lõpploputuse alguseks - kupli konstruktsioon välistab auru tõusmise kasutaja näkku - potipesufunktsioon (alumiste pesuotsikute survet saab tõsta) - boiler min 9kW - veevool min 18 l/min - veekulu max 4l / pesutsükkel - paagi maht min 50l - ventilatsioonile max 600 m3/h - müratase max 63dB - tühjenduspump Kompletis sisaldub - 1 taldrikukorv - 1 klaasikorv - 1 söögiriistatops |

Hankes osaleja peab olema registreeritud äriregistris.

Tööde kirjeldus on informatiivne ja ei ole kuidagi siduv hinnapakkumuse esitamiseks.

Pakkuja peab arvestama, et soetatav kuppelnõudepesumasin paigaldatakse teisele seadmele lisaks. Paigaldamisel on vaja veenduda, et paigaldatav seade ei hakkaks segama olemasoleva seadme tööd. Pakkuja on kohustatud objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht ja paigalduse eritingimused. Pakkumusmenetluse objektiga tutvumiseks on pakkujatele ülevaatamiseks kokkuleppel hankijaga. Pakkujatel palun eelnevalt kohaletulek registreerida e-maili teel katrin.aarna@tapa.ee

Tööde teostamise aeg

Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub teostama hiljemalt 8 nädala jooksul peale lepingu sõlmimist.

Tööde korraldus

Tööde teostamisel tuleb kinni pidada kõikidest kehtivatest kvaliteedinõuetest. Täita tuleb kõiki kehtivaid ehitusnõudeid.

Muud tingimused

Tellija eeldab, et Töövõtja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Töövõtja risk.

Kaubale rakendub 24  kuuline garantii. Töövõtja teostab garantiilist remonti ja sellega kaasnevaid erakorralisi hooldusi.